2026 中山大学电子设计校内赛 中期报告 队伍名：做的都队 队长名：邓嘉杰 成员名：刘欣雅，卢城霖

一、项目基本信息

| 赛题编号 | □ 选题一 □ 选题二 □ 选题三 |
| --- | --- |
| 赛题名称 | 高精度数控恒流源 |
| 队伍名 | 做的都队 |
| 队长名 | 邓嘉杰 |
| 成员名 | 刘欣雅，卢城霖 |
| 提交日期 | 2026年 5月 16日 |

二、目标与方案

项目目标与总体方案

项目目标： - 完成基本的恒流和高精度输出（0到500mA带负载0到50欧，1mA步进加0.5%误差以内），除此自外本项目还打算实现电阻测量功能和恒压模式。 - 引入调节手段追踪负载电压，减小不必要的发热和能量损耗，尽量提升效率。 - 具备过流保护、短路限流与开路报警等功能，确保运行安全。 - 交互部分通过触屏串口LED屏显示设定电流和实际电流输出，外部能够预留按键和旋转编码器进行机械调节。 方案实现： - 恒流流部分通过精密运放与大功率 MOS形成深度负反馈实现DAC电压控制恒流输出。 - 电压部分，供电电压通过DC电压（暂定35V）输入buck降压提供5V，5V通过LDO 转3.3V供电。另一路负载电压通过DAC控制可调buck动态提供所需电压。 - 总体方案是MCU通过ADC获取采样电阻上电压从而计算出实际电流，电阻值再通过算法调节DAC输出控制1、2中电流和电压达成调节的效果，再通过MCU实现交互功能。 - 对于存在的偏差通过打表和算法减小达到高精度稳定输出

三、进度概况

项目规划、已完成内容、未完成内容

目前已完成基本原理和仿真测试加测试板的原理图PCB绘制和打样，并测试基本降压功能实现，未完成部分有硬件恒流部分测试以及安全测试和软件部分。 未来打算一周内解决硬件问题和软件基本框架，再用其余时间针对问题完成成品的制作。

四、测试与问题

测试情况、存在问题与解决措施

焊接： - 部分元器件遗漏购买或封装有误，如果是不太重要的元器件用相近解决，重要器件用插件暂时替代，封装错误的用飞线解决。 - 电阻有两个丝印填反，部分丝印没标识。 - 总结，在成品板中可优化丝印问题，元件最好使用已有的，对照BOM表多次比对 逻辑部分： - 电压部分测试成功，5V,3.3V供电稳定且符合预期，可调buck基本符合预期输出电压关系为VOUT+ = 31.242 - 10.011 * VDAC1 （测试过程中5Vbuck上分压电阻意外脱落，钳位二极管被击穿但起到了保护作用，最后重新焊接测试完成） - 运放部分：mos管暂时无法导通，暂时没有解决，亟待后续测试 软件部分： - 单片机使能功能正常，板间互联正常

五、后续计划

后续工作安排

目前处于手动给DAC电压测试阶段，后续先确认mos管的问题，测试出运放部分是否能够做到DAC电压控制恒流输出，再进入软件控制DAC输出阶段和ADC采样测试和校准，然后实现算法部分达成目标，最后纠正已有问题做出成品（可制作外壳）

六、分工与附件

成员分工与附件清单

（方案基本实现由讨论得出） 邓嘉杰：原理图修正，PCB绘制，软件补充 刘欣雅：逻辑与交互原理图，调试记录，软件补充 卢城霖：电压原理图，软件框架 附件：项目地址sysuwilliam/NC-Current-Source